# Hướng dẫn gán nhãn detection 2D · Batch 01

Mã guideline: m13-bdd

Phiên bản: 1.0.0

Dựa trên hướng dẫn gán nhãn gốc của BDD100K, áp dụng cho ảnh camera hành trình kích thước 1280x720.

# 1. Phạm vi

Tài liệu này chỉ quy định nhãn bounding box hình chữ nhật.

Lane và vùng lái được (polygon, polyline) không thuộc phạm vi tài liệu này.

# 2. Class được phép

| Loại nhãn | Class áp dụng |
| --- | --- |
| Rectangle | pedestrian, rider, car, truck, bus, train, motorcycle, bicycle, traffic light, traffic sign |

Chỉ dùng các class trong bảng trên. Vật không thuộc các class này thì không gán.

Người đang điều khiển xe đạp hoặc xe máy gán là rider; chiếc xe gán riêng là bicycle hoặc motorcycle.

Đèn giao thông chỉ gán phần hộp đèn; không gán đèn đường hay đèn của xe là traffic light.

Không gán người hay xe xuất hiện trong gương, trên kính phản chiếu hoặc trên biển quảng cáo.

# 3. Cách vẽ box

Box ôm sát phần nhìn thấy của vật, không chừa khoảng trống thừa.

Mỗi vật chỉ có một box; không gán trùng hai box cho cùng một vật.

Phải gán mọi vật thuộc class được phép có chiều cao từ 10 pixel trở lên.

# 4. Kích thước tối thiểu

Không gán vật có chiều cao dưới 10 pixel.

Box có chiều cao chênh với ngưỡng không quá 3 pixel được xem là sát ngưỡng và cần người kiểm xem lại.

# 5. Thuộc tính bắt buộc

Mọi box phải có đủ hai thuộc tính occluded và truncated.

occluded = true khi vật bị vật khác che một phần.

truncated = true khi vật bị mép ảnh cắt mất một phần.

Vật chạm mép ảnh và bị cắt mất một phần phải gắn truncated = true.

# 6. Trường hợp không chắc

Vật quá mờ hoặc bị che quá nửa mà không xác định được class thì báo trưởng nhóm, không tự đoán.